一级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表

| 序号 | 测试设备 |  | 推荐设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 适用试验项目 |  |
| 1 | 兆欧表 | 绝缘电阻测量变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |  |
| 2 | 调频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、GIS、开关类等交流耐压试验 |  |
| 3 | 工频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、GIS、开关类等交流耐压试验 |  |
| 4 | 试验变压器 | 耐压试验 |  |
| 5 | 三倍频电压发生器 | 电压互感器耐压试验 |  |
| 6 | 单臂电桥 | 直流电阻测量 |  |
| 7 | 双臂电桥 | 直流电阻测量 |  |
| 8 | 直流电阻测试仪 | 变压器绕组直流电阻测量 |  |
| 9 | 回路电阻测试仪 | 导电回路接触电阻测量 |  |
| 10 | 电导率仪盐密测量仪 | 绝缘子盐密测量 |  |
| 11 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻测量 |  |
| 12 | 直流高电压发生器 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |  |
| 13 | 交直流分压器 | 试验电压测量 |  |
| 14 | 电容分压器高压测量系统 | 试验电压测量 |  |
| 15 | 电压互感器 | 试验电压测量 |  |
| 16 | 交直流电压表 | 试验电压测量 |  |
| 17 | 平均值电压表 | 试验电压测量 |  |
| 18 | 万用表 | 试验电压测量 |  |
| 19 | 直流毫伏表 | 电压测量 |  |
| 20 | 数字示波器记录仪 | 过电压测量 |  |
| 21 | 交流绝缘子串电压分布表绝缘子低零值检测仪 | 绝缘子串电压分布测量、零值绝缘子检测 |  |
| 22 | 电压比测试仪（变比电桥） | 变压器变比测量 |  |
| 23 | 冲击电压试验及测量系统器 | 雷电冲击耐受电压试验 |  |
| 24 | 操作冲击电压试验及测量系统器 | 现场操作冲击电压试验 |  |
| 25 | 中频发电机装置 | 感应耐压及局放试验 |  |
| 26 | 避雷器阻性电流测试仪 | 避雷器阻性电流测量 |  |
| 27 | 绕组变形测试仪 | 绕组频率响应特性 |  |
| 28 | 真空度测试仪 | 测量真空开关的真空度 |  |
| 29 | 避雷器特性测试仪 | 避雷器有功分量及无功分量测量 |  |
| 30 | 伏安特性测试仪 | VA特性测试 |  |
| 31 | 单相调压器 | 调压 |  |
| 32 | 三相调压器 | 调压 |  |
| 33 | 高压开关综合测试仪 | 高压开关机械动作特性测量 |  |
| 34 | 有载调压开关测试仪 | 变压器有载分接开关测试 |  |
| 35 | 高压电桥(自动介损测试仪) | 电容和介质损耗测量 |  |
| 36 | 通道测试仪 | 线路高频参数 |  |
| 37 | 局部放电测试装置 | 变压器局部放电测量 |  |
| 38 | 微机继电保护测试仪 | 继电保护调试 |  |
| 39 | 选频表 | 通道联调(保护) |  |
| 40 | 振荡器 | 通道联调(保护) |  |
| 41 | 衰耗器 | 通道联调(保护) |  |
| 42 | 标准电流互感器 | 电流测量 |  |
| 43 | 数字钳形电流表 | 电流测量 |  |
| 44 | 直流微安表 | 电流测量 |  |
| 45 | 大电流发生器 | 升流检查 |  |
| 46 | 三表检验装置 | 校验电流、电压、功率表 |  |
| 47 | 电阻校准装置 | 温度校准 |  |
| 48 | 数字式声级计 | 测噪音 |  |
| 49 | 测温仪表检定仪 | 开关温升测量 |  |
| 50 | 红外测温仪 | 测温度 |  |
| 51 | 钳型相位伏安表 | 电流电压回路检查 |  |
| 52 | 常规分析仪器 | 油常规分析 |  |
| 53 | 微水仪 | 油中微水测量 |  |
| 54 | 色谱分析仪 | 油中溶解气体分析 |  |
| 55 | 全自动介质损耗和体积电阻率测量系统 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 |  |
| 56 | 油体积电阻率测定仪 | 体积电阻率 |  |
| 57 | 闭口闪点测试仪 | 油闭口闪点试验 |  |
| 58 | 绝缘油介电强度测试仪 | 绝缘油耐压试验 |  |
| 59 | 高效液相色谱仪 | 变压器油糠醛含量的测定 |  |
| 60 | 气相色谱仪 | SF6组分分析 |  |
| 61 | 油百动颗粒计数仪 | 油颗粒污染度测定 |  |
| 62 | 油表面张力测定仪 | 油表面张力测定 |  |
| 63 | SF6微量水份测量仪 | SF6微水测量 |  |
| 64 | SF6气体检漏仪 | SF6气体泄漏试验 |  |
| 65 | 高压核相设备 | 核相 |  |
| 66 | 低功率因数瓦特表 | 功率测量 |  |
| 67 | 变压器损耗参数测量仪 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |  |
| 68 | 线路参数测量仪 | 线路参数测量 |  |
| 69 | 安全工器具（略） | 安全保护（略） |  |